简介

HDC-1000F系列霍尔电流传感器

HDC-1000F系列霍尔电流传感器是应用霍尔效应原理的新一代电流传感器，能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。

△电气参数 (Ta＝25℃)

| 型号 |  | HDC-50F | HDC-100F | # HDC-200F |  | # HDC-400F | # HDC-600F | # HDC-800F | # HDC-1000F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 符号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定测量电流 | IPN | 50A | 100A | 200A |  | 400A | 600A | 800A | 1000A 特点： ◆应用霍尔原理的开环电流传感器 ◆采用符合 UL94V-0标准的绝缘外壳 ◆通过CE认证（编号：ES150204041E） ◆体积小 ◆耗电低 ◆抗干扰能力强 应用： ◆交流变频调速，伺服电机 ◆不间断电源 ◆开关电源 ◆电焊机电源 使用说明： ◆传感器按连接要求正确接线 ◆将被测电流从传感器穿芯孔中穿入，即可从输出端获得与被测电流对应的电压值 连接与调节： ◆1脚：正电源（+15V） ◆2脚：负电源（-15V） ◆3脚：输出信号（output） ◆4脚：电源地（0V） |
| 线性范围 | IP | 0~±75A | 0~±150A | 0~±300A |  | 0~±600A | 0~±900A | 0~±1200A | 0~±1500A |
| 额定输出电压 | VSN | 4V±0.04V(RL=10KΩ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 零点失调电压 | Vo | ≤0.050V(IPN=0) |  |  | ≤0.025V(IPN=0) |  |  |  |  |
| 零点温漂 | IOT | ≤±1mV/℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 线性误差 | ξL | ±1% |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应时间 | Tr | ≤7μS |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源电压 | Vc | ±15V±5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电压 | Vd | 2.5KV/50或60HZ/1min |  |  |  |  |  |  |  |
| 功耗电流 | IC | ±30mA |  |  |  |  |  |  |  |
| 频带宽度 | f | DC~50KHZ(-3dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度 | Ta | -25℃~+85℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 存贮温度 | Ts | -40℃~+90℃ |  |  |  |  |  |  |  |

△ 外型尺寸：(mm)